Технические требования на закупку

ВОК бронированный с центральным ОМ и бронепокровом из круглой стальной оцинкованной проволоки с емкостью 16 ОВ (включительно) для прокладки в грунт и кабельную канализацию ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (укрупненное наименование закупаемого оборудования, конструкций, изделий, материалов без указания производителя)

Подробное описание технических требований:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание требуемого товара, категория, характеристики, параметры, срок гарантии, количество (объем) закупки)

Должен соответствовать следующим требованиям:

  - соответствовать требованиям СТБ 1201 и ТУ завода-изготовителя на кабели конкретных марок (п. 5.1 СТБ 1201);

  - иметь ОВ с наружным диаметром 250 мкм, первичные защитные покрытия которых должны иметь различные цвета и компоненты которых не должны влиять на оптические и физические характеристики волокон в течение всего срока их службы;

  - иметь срок службы кабелей не менее 25 лет (п. 5.6 СТБ 1201);

  - иметь на внешней оболочке кабелей маркировку (условное обозначение) в соответствии с ГОСТ 18690 четкую и прочную, нанесенную контрастными цветами (на черном фоне белым цветом, на белом фоне черным цветом), которая должна сохраняться на протяжении всего срока службы кабеля (п. 5.9.2 СТБ 1201);

  - иметь следующее содержание маркировки (условного обозначения): название предприятия- изготовителя, год изготовления и мерные метки, нанесенные лазерным способом или тиснением (погрешность в сторону уменьшения между мерными метками не допускается); Нанесение маркировки каплеструйным методом не допускается.

  - не иметь устойчивых петель, образующихся при свободной выкладке кабеля, при этом диаметр петель (колец) должен быть не меньше диаметра шейки барабана на котором осуществлялась поставка (транспортировка) кабельно-проводниковой продукции, согласно ГОСТ 18690 (п. 4.2.1 Деревянные барабаны должны соответствовать ГОСТ 5151, металлические и полимерные – технической документации завода изготовителя). При размотке кабеля с барабана, установленного на отдающее устройство с регулируемым натяжением, не должно происходить осевого кручения кабеля.

# соответствовать требованиям: п. 5.4.2 СТБ 1201 для КСО с центральным ОМ (центральной трубкой), п. 5.4.4 СТБ 1201 для КСО, бронированных круглыми стальными оцинкованными проволоками или круглыми стеклопластиковыми прутками.

–	предназначаться для прокладки в грунт и кабельную канализацию;

–	соответствовать требованиям п. 5.4.2 СТБ 1201 для КСО с центральным ОМ (центральной трубкой);

–	иметь наружную оболочку из полиэтилена высокой плотности или из негорючего материала, исходя из требований Заказчика к материалу наружной оболочки, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

–	иметь бронепокров из одного повива круглых стальных оцинкованных проволок;

–	в зависимости от метода наложения бронепокрова допускается применяться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити (не менее 2-х), которые накладываются методом встречно- направленной (SZ) намотки поверх бронепокрова;

–	свободное пространство между проволоками или прутками бронепокрова должно быть заполнено гидрофобным заполнителем;

–	иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, накладываемых под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова (вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10%);

–	иметь центральный оптический модуль в виде однослойной трубки;

–	иметь ОВ с длиной волны нулевой дисперсии около 1310 нм, согласно требованиям Рекомендаций ITU-T G.652D (11/2016);

–	иметь 16 ОВ  в ЦОМ с внутримодульным гидрофобным заполнителем;

–	иметь следующую цветовую кодировку (окраску) ОВ в оптическом модуле: № 1 - красный, № 2 - желтый, № 3 - зеленый, № 4 - синий, № 5 - коричневый, № 6- чёрный, № 7 - оранжевый, № 8 - фиолетовый, № 9 - белый, № 10 - серый, № 11 - бирюзовый (цвет морской волны), № 12 - розовый, а также (при отсутствии маркировочных нитей) дополнительную расцветку (№ 13 - № 16): № 13 - красный с черными кольцевыми метками, № 14 - желтый с черными кольцевыми метками, № 15 - зеленый с черными кольцевыми метками, № 16 - синий с черными кольцевыми метками;

–	иметь сочетание цветов (расцветка) ОВ одинаковыми во всех партиях кабелей, поставляемых на весь заказ (договор на поставку);

–	иметь толщину наружной оболочки - не менее 2,1 мм;

–	иметь температуру каплепадения гидрофобных заполнителей не ниже 70°С;

–	иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 7 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,6 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 10 Дж;

–	иметь рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С;

–	быть стойким к повреждению грызунами (протокол испытаний на устойчивость к воздействию грызунов в соответствии с требованиями п. 8.10.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

–	быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С (протокол испытаний на воздействие повышенной относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 8.9.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

–	быть устойчивым к продольному распространению воды;

–	пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1 СТБ 1201, на стойкость к продольному распространению воды в соответствии с требованиями п. 8.9.4 СТБ 1201.

Водоблокирующие элементы должны быть совместимы с материалами конструкции оптического кабеля, не оказывать влияния на оптическое волокно, не вызывать коррозию конструктивных элементов ВОК.

При поставке кабельно-проводниковой продукции на склад филиала паспорт (поставляется с копией спецификации на ВОК, изготовленного в соответствии с требованиями ТУ на кабели конкретных марок по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке) должен содержать следующую информацию:

–	соответствовать п.п. 5.9.6 - 5.9.9 СТБ 1201;

–	маркоразмер (условное обозначение) кабеля;

–	геометрические размеры конструкции кабеля (наружный диаметр, наружный диаметр ЦОМ, толщина промежуточной оболочки, диаметр стальной оцинкованной проволоки бронепокрова, количество проволок, толщина наружной оболочки и другие конструктивные параметры, определённые Заказчиком при закупке кабельной продукции)25;

–	параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям: допустимая растягивающая нагрузка, допустимая раздавливающая нагрузка, начальная энергия (стойкость к удару);

–	длина кабеля в метрах (с указанием начальной и конечной метражной маркировки);

–	оптическая длина ОВ в кабеле в метрах;

–	очерёдность ОВ в кабеле;

–	тип ОВ по рекомендациям ITU-T;

–	расцветка ОВ в модулях (при их наличии);

–	расцветка модулей, маркировочных нитей (при их наличии);

–	изготовитель и название ОВ;

–	погрешность концентричности (эксцентриситета) сердцевины ОВ;

–	коэффициент преломления ОВ для двух длин волн;

–	коэффициент затухания каждого ОВ на нормируемых длинах волн;

–	коэффициент хроматической дисперсии на нормируемых длинах волн;

–	электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга;

–	номинальный диаметр кабеля;

–	масса кабеля;

–	дата изготовления кабеля и наименование поставщика;

–	штамп ОТК о приёмке;

Вся кабельно-проводниковая продукция, должна соответствовать ГОСТ, стандартам, ТУ завода-изготовителя и техническим требованиям Покупателя на кабели и провода конкретных марок.

На поставляемых барабанах с кабельной продукцией нижний конец кабеля должен быть выведен на щеку барабана, закреплен, составлять не менее 1 (одного) метра и соответствовать п. 4.2.3 ГОСТ 18690.

В случаях возникновения объективных обстоятельств, требующих уточнения соответствия качества ВОК техническим требованиям Покупателя, Заказчик оставляет за собой право проводить: опытную прокладку кабелей связи с контролем оптических характеристик и механических показателей, включая образование устойчивых петель при свободной выкладке, осевого кручения кабеля, а так же проводить дополнительные испытания (тестирование) ВОК на соответствие требованиям п. 8.9.4 СТБ 1201 образцов волоконно-оптических кабелей, поставленных на склад Покупателя в независимых аккредитованных лабораториях или на собственном испытательном оборудовании.

Результаты проведения дополнительных испытаний оформляются протоколами или отчетами о результатах испытаний/проверок с выводами о соответствии техническим требованиям Покупателя или иных ТНПА.

Срок проведения дополнительных испытаний не входит в срок проведения первичного входного контроля на складах Покупателя».

Поставщик волоконно-оптических кабелей, на момент поставки первой партии кабеля должен представить Заказчику копию протокола испытаний (измерений) на один из барабанов поставляемого количества кабеля, согласно наименованию (ассортименту), включенному в соответствующий договор. Протокол испытаний (измерений) должен отражать результаты испытаний (измерений) кабеля конкретной марки и иметь заключение аккредитованной лаборатории о соответствии требованиям СТБ 1201, ГОСТ 31565, ТУ завода-изготовителя и технических требований Покупателя».

Поставщик волоконно-оптических кабелей на каждую поставляемую партию кабеля должен представить Заказчику копию спецификации, в которой должны быть указаны следующие показатели:

–	наименование кабеля по области применения и расшифровка обозначений марки кабеля;

–	геометрические размеры конструктивных элементов, использованных в структуре кабеля;

–	рисунок конструкции, отражающий последовательность использованных в структуре кабеля конструктивных элементов;

–	параметры оптического волокна (стандарт ОВ, предельное значение коэффициента затухания ОВ в кабеле на длине волны излучения 1550 нм/1310 нм, общее количество ОВ в кабеле);

–	идентификация (полная маркировка, нанесенная на оболочку кабеля, цвет оптических волокон, а также, при наличии, цвет и количество оптических модулей, цвет корделей и количество ОВ в оптическом модуле);

–	технические характеристики стойкости кабеля к воздействиям механических и климатических факторов;

–	параметры эксплуатации (рабочая температура, температура монтажа, минимальный радиус изгиба, срок службы).

Примечание: Спецификация должна соответствовать техническим требованиям к волоконно- оптическим кабелям Покупателя».

Порядок предоставления протоколов испытаний (измерений) устанавливается по согласованию между изготовителем (поставщиком) и Заказчиком согласно требованиям соответствующих пунктов ГОСТ 15.309