Общие технические требования ВОК с ЦСЭ – стеклопластик 8 (1*8) с (7) в грунте (G.652. D):

ВОК бронированный с центральным ОМ и бронепокровом из круглой стальной оцинкованной проволоки (ВОК с ЦОМ и проволочной броней) 7 должен:

– соответствовать требованиям СТБ 1201 и ТУ завода-изготовителя на кабели конкретных марок (п. 5.1 СТБ 1201);

- предназначаться для прокладки в грунт и кабельную канализацию;

- иметь срок службы не менее 25 лет (п. 5.6 СТБ 1201);

-иметь на внешней оболочке кабелей маркировку (условное обозначение) в соответствии с ГОСТ 18690 четкую и прочную, нанесенную контрастными цветами (на черном фоне белым цветом, на белом фоне черным цветом), которая должна сохраняться на протяжении всего срока службы кабеля (п. 5.9.2 СТБ 1201);

- соответствовать требованиям п.5.4.3 СТБ 1201: поверх оптического сердечника (скрутки ОМ) должна быть наложена внутренняя (промежуточная) оболочка из полиэтилена номинальной толщиной не менее 0,7 мм;

- иметь наружную оболочку из полиэтилена высокой плотности;

-иметь бронепокров из одного повива круглых стальных оцинкованных проволок;

-иметь гидроизоляцию сердечника в промежуточной оболочке и бронирующего слоя с помощью гидрофобного заполнителя или водоблокирующих элементов;

-свободное пространство между проволоками или прутками бронепокрова должно быть заполнено гидрофобным заполнителем;

-иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, накладываемых под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова (вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10%);

- иметь центральный оптический модуль в виде однослойной трубки;

-иметь наложенную ПЭТ- ленту на скрутку ОМ (сердечник) с закреплённой нитью;

-иметь ОВ с длиной волны нулевой дисперсии около 1310 нм, согласно требованиям Рекомендаций, ITU-T G.652D (11/2016);

- иметь 8 ОВ в ЦОМ с внутримодульным гидрофобным заполнителем;

- иметь один тип ОВ в составе одного ОМ;

- иметь следующую цветовую кодировку (окраску) ОВ в оптическом модуле: содержащем до 12 ОВ (№ 1 - № 12): № 1 - красный, № 2 - желтый, № 3 - зеленый, № 4 - синий, № 5 - коричневый, № 6- чёрный, № 7 - оранжевый, № 8 - фиолетовый, № 9 - белый, № 10 - серый, № 11 - бирюзовый (цвет морской волны), № 12 - розовый, а также в содержащем до 16 ОВ (при отсутствии маркировочных нитей) дополнительную расцветку (№ 13 - № 16): № 13 - красный с черными кольцевыми метками, №14 - желтый с черными кольцевыми метками, № 15 - зеленый с черными кольцевыми метками, № 16 - синий с черными кольцевыми метками;

- иметь сочетание цветов (расцветка) ОВ одинаковыми во всех партиях кабелей, поставляемых на весь заказ (договор на поставку);

- иметь толщину наружной оболочки - не менее 2,1 мм;

- иметь температуру каплепадения гидрофобных заполнителей не ниже 70°С;

- иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 7 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,6 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 10 Дж;

- иметь рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С;

-иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

- быть стойким к повреждению грызунами;

-быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С;

- быть устойчивым к продольному распространению воды;

- пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1 СТБ 1201, на стойкость к продольному распространению воды в соответствии с требованиями п. 8.9.4 СТБ 1201.

Водоблокирующие элементы должны быть совместимы с материалами конструкции оптического кабеля, не оказывать влияния на оптическое волокно, не вызывать коррозию конструктивных элементов ВОК.

-каждый поставляемый барабан должен содержать оптический кабель длиной не менее 2 (двух) километров.